Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna w Lubaniu,  ul. Wojska Polskiego 2, w ramach realizowanego zadania pn. „Remont budynku nr 14 (administracyjny) w m. Lubań”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w ramach postępowania pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, w ramach realizowanego zadania pn. „Remont budynku nr 14 (administracyjny) w m. Lubań.”

- Warunki realizacji zamówienia

- Dostawa świadczona będzie w ilościach wskazanych w części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Oferowany towar musi być zgodny z wymaganiami każdej pozycji wykazu materiałów w części IV OPZ.

- Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku i wolne od wad.

- Na oferowane materiały dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny.

- Jeżeli opakowania i wszelkie na nich oznaczenia producenta opisują wszystkie wymagane opisem przedmiotu cechy wówczas jest to wystarczające i należy takie opakowanie traktować jako dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.

- Dostawa materiałów budowlanych świadczona będzie na rzecz Zamawiającego:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2 w Lubaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych w ilościach wynikających z niniejszego zamówienia, 
do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, tj.  Magazyn kwaterunkowo-budowlany w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem materiałów budowlanych, organizacją 
i uporządkowaniem terenu po zakończeniu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze materiałów budowlanych winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- oświadcza, że wszystkie materiały budowlane będące przedmiotem dostawy:

- pochodzą z bieżącej produkcji,

- posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych oraz inne dokumenty dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.

- Przy dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie 
i użytkowanie zamawianych materiałów budowlanych.

- Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych materiałów dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym i jakościowym dostarczonych materiałów budowlanych i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru. Protokół odbioru zostanie sporządzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Podczas przekazywania materiałów Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna 
lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.

- Termin ważności (przydatności) do użycia materiałów budowlanych np. farby, lakiery itp. w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu nie może być krótszy niż:

- w przypadku materiałów, których termin ważności wynosi  3-6 miesięcy: pełny okres ważności określony przez producenta;

- w przypadku materiałów, których termin ważności wynosi  6-12 miesięcy: termin ważności producenta pomniejszony maksymalnie o 1 miesiąc;

- w przypadku materiałów, których termin ważności wynosi powyżej 12 miesięcy: termin ważności producenta pomniejszony maksymalnie o 2 miesiące.

- Dostawa materiałów budowlanych odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy) od godz. 8:00 do 15:00.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na dwa dni robocze przed planowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów Zamawiającemu zgodnie 
ze złożonym formularzem ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że materiały były przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz kartach ich charakterystyki..

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiałów budowlanych bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych materiałów bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

- W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie określonych artykułów w nowych opakowaniach producentów, w cenach przeliczonych proporcjonalnie do gramatury produktu. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Oferowany towar musi być zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (Formularz ofertowym).

- Ceny podane w ofercie będą obowiązywały do czasu zrealizowania dostawy i nie będą przedmiotem negocjacji.

- Termin realizacji oraz wykonania zamówienia

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

BLOK nr 1 – materiały budowlane: do dnia 28.05.2026 r.

BLOK nr 2 – płyta OSB: do dnia 10.06.2026 r.

BLOK nr 3 – drzwi z osprzętem: do dnia 22.06.2026 r.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

BLOK nr 1 – zaprawa samopoziomująca

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zaprawa samopoziomująca, mineralna, cementowa do posadzek | - zaprawa samopoziomująca; - szybkoschnąca; - szybkowiążąca; - odporna na wodę, mróz, ścieranie oraz duże obciążenia; - do wykonywania silnie obciążonych posadzek oraz do wyrównywania podkładów pod posadzki; - trwały i wytrzymały podkład; - do wyrównywania podłoża; - do podnoszenia poziomu podłogi; - nie wymagająca szlifowania; - grubość warstwy: 3-50 mm; - opakowanie: 25 kg (± 5 kg); | kg | 1 400 |

BLOK nr 2 – płyta OSB

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Płyta OSB ognioochronna – wilgocioodporna gr. 22 mm P+W | - klasa użytkowa: P5 - płyta nośna do środowiska wilgotnego; - reakcja na ogień: Bfl-s1 (podłogi); - odporność na wilgoć; - gęstość : około 750 kg/m3; - grubość płyty: 22 mm; - długość płyty: 2400 mm; - szerokość płyty: 600 mm; - krawędź płyty: 4 stronnie frezowana - pióro/wpust; - wykończenie powierzchni: nieszlifowana; | m2 | 67,68 |

BLOK nr 3 – drzwi z osprzętem:

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skrzydło drzwiowe przeciwpożarowe (EIS30) 90 L | - rozmiar: „90”; - rodzaj: lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia; - drzwi wykładane na ścianę (180 ); - posiadają odporność ogniową EIS30; - ognioodporność min. 30 minut; - dymoszczelność min. 30 minut; - kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym; - zamek na wkładkę w komplecie; - skrzydło wypełnione ognioodporną płytą wiórową, poszycie wykonane jest z trwałej płyty HDF; - wyposażone w uszczelkę - mocowanie na min. 2 zawiasach; | szt. | 1 |
| 2. | Skrzydło drzwiowe przylgowe płytowe 90 L | - rozmiar: „90”; - rodzaj: lewe; - kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym; - zamek na wkładkę w komplecie; - drzwi wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, poszycie skrzydła wykonane z płyty MDF/HDF; - skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości minimum 0,2 mm; - mocowanie na min. 2 zawiasach; | szt. | 3 |
| 3. | Skrzydło drzwiowe przylgowe płytowe 90 P | - rozmiar: „90”; - rodzaj: prawe; - kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym; - zamek na wkładkę w komplecie; - drzwi wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, poszycie skrzydła wykonane z płyty MDF/HDF; - skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości minimum 0,2 mm; - mocowanie na min. 2 zawiasach; | szt. | 1 |
| 4. | Ościeżnica I do drzwi przeciwpożarowych 90 L | - ościeżnica dedykowana do drzwi z poz. 1; - uszczelkę gumowa obwiedniową w przyldze ościeżnicy mocowanie na min. 2 zawiasach; - ościeżnica stała; | szt. | 1 |
| 5. | Ościeżnica II drzwiowa regulowana drewniana do drzwi wewnętrznych przylgowych z opaskami 90 L | - ościeżnica dedykowana do drzwi z poz. 2; - uszczelkę gumowa obwiedniową w przyldze ościeżnicy mocowanie na min. 2 zawiasach; - szerokość ościeżnicy: 490 mm; | szt. | 1 |
| 6. | Ościeżnica III drzwiowa regulowana drewniana do drzwi wewnętrznych przylgowych z opaskami 90 L | - ościeżnica dedykowana do drzwi z poz. 2; - uszczelkę gumowa obwiedniową w przyldze ościeżnicy mocowanie na min. 2 zawiasach; - szerokość ościeżnicy: 75 mm; | szt. | 1 |
| 7. | Ościeżnica IV drzwiowa regulowana drewniana do drzwi wewnętrznych przylgowych z opaskami 90 P | - ościeżnica dedykowana do drzwi z poz. 3; - uszczelkę gumowa obwiedniową w przyldze ościeżnicy mocowanie na min. 2 zawiasach; - szerokość ościeżnicy: 75 mm; | szt. | 1 |
| 8. | Samozamykacz | - samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem zębatkowym z nastawną siłą zamykania; - do drzwi: wewnętrznych, zewnętrznych; - do drzwi pojedynczych o szerokości do 1100 mm; - uniwersalny, do drzwi prawych i lewych; - regulowana prędkość zamykania; - regulowana końcowa faza zamykania (dobicie); - posiada mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta ok. 80°; | szt. | 5 |
| 9. | Klamka | - klamka dedykowana do drzwi z poz. 1-3; - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; | szt. | 5 |
| 10. | Wkładka patentowa | - wkładka patentowa dedykowana do drzwi z poz. 1-3; - 5 kluczy w komplecie; | szt. | 5 |